# ООО «СК Аркада»

# г. Нефтеюганск,

# ул. Строителей, д.3/1

АЛЬБОМ      ТЕХНИЧЕСКИХ     РЕШЕНИЙ

ДЛЯ  ПРИМЕНЕНИЯ  В  СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НАВЕСНОЙ     ФАСАД    С     ВОЗДУШНЫМ      ЗАЗОРОМ,

МИНЕРАЛОВАТНЫМ  УТЕПЛИТЕЛЕМ,        КАРКАСОМ

ИЗ        СТАЛЬНЫХ   ПРОФИЛЕЙ И ОБЛИЦОВКОЙ

ОКРАШЕННЫМ  ОЦИНКОВАННЫМ  ПРОФЛИСТОМ

шифр НВФ-01-2019

Нефтеюганск 2019 г.

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Основные элементы фасадной системы и терминология | 3 |
| 3. | Свойства основных элементов фасадной системы | 4 |
| 4. | Подготовка к монтажу | 6 |
| 5 | Погодные условия во время монтажа | 8 |
| 6 | Монтажные механизмы. | 8 |
| 7. | Монтажные инструменты и приборы | 8 |
| 8. | Монтаж фасадной системы | 9 |
| 9. | Безопасность труда и охрана здоровья | 12 |
| 8. | Применяемые изделия и материалы, типовые узлы системы и схем | 14 - 35 |

- Введение

Данный типовой альбом определяет принципы по  монтажу системы навесного вентилируемого фасада для  облицовки  стен зданий и сооружений  окрашенным оцинкованным профлистом. В нем содержится описание процесса монтажа, иллюстрации типовых узлов примыканий.

2.  Основные элементы  фасадной системы    и терминология

Основными элементами фасадной системы  являются:

-Облицовка с креплением  из окрашенного оцинкованного профлиста

-Подсистема крепления

- Анкерные дюбели

- Теплоизоляция с креплением

- Ветрозащита с креплением

- Дополнительные элементы

# Облицовка с креплением

Облицовка -                                 материал,   предназначенный   для  облицовывания                                      фасада здания. Навешивается на подсистему крепления с помощью самонарезающих винтов.

Подсистема крепления

Подсистема крепления                металлический         каркас,        предназначенный

для     навески     облицовки     на    стену   здания.

В  состав  подистемы крепления  входят:

- кронштейн

- паронитовая прокладка

- несущие профили

- самонарезающие винты

- заклепки

| Кронштейн - | основной несущий элемент каркаса. Предназначен для крепления несущих профилей. |
| --- | --- |
| Паронитовая прокладка - | термоизоляция. Предназначена для обеспечения теплоизоляции примыкания кронштейна к стене. |
| Несущий профиль - | Длинномерный профиль L и П- образной формы сечения. Предназначен для крепления облицовки. |
| Самонарезающий винт , заклепка - | крепежный элемент. Предназначен для соединения с кронштейном несущего профиля. |

#### Анкерные дюбели

Анкерные дюбели -                        металлические   анкеры     или дюбели с шурупами.

Предназначены      для       крепления      к       стене

кронштейнов

# Теплоизоляция с креплением

Теплоизоляция -                                минеральная  вата.

Предназначена      для      утепления       фасада.

Крепление теплоизоляции -          специальные тарельчатые дюбели. Предназначены    для  крепления   минеральной ваты к стене.

##### Дополнительные элементы

Дополнительные элементы -        вспомогательные  профили. Предназначены для оформления   узлов   примыканий    на    фасаде. Крепятся     на     несущих     профилях.       К ним относятся:   перфорированные      профили    для проветривания    фасада    снизу    (в   цокольной части) и сверху, оконные и дверные обрамления, нащельники .  К    дополнительным     элементам  относятся  так  же      резиновые      уплотнители,        термоизоляторы,  защитные  ленты   и т.п.

3. Свойства основных элементов фасадной системы

3.1 облицовка и ее крепление

а) Описание:

В навесной фасадной системе   применяется облицовка из окрашенных оцинкованных  профлистов.

б) Технические характеристики:

Физико – механические  свойства окрашенного оцинкованного профлистов  и их крепление должны соответствовать нормативным документам (ГОСТам, ОСТам).

3.2 Подконструкция

а) Описание:

Несущая конструкция состоит из кронштейна, несущих  профилей, заклепок  и самонарезающих винтов.

Кронштейны   крепят к стене через теплоизолирующие подкладки при помощи  анкерных дюбелей.

Кронштейны   крепятся к стене, исходя из требований статики, предъявляемых к фасаду и на расстояниях,  определенных посредством статического расчета.

Несущие профили крепятся к кронштейнам   при помощи самонарезающих  винтов   размером 4,8 х 16 мм. При этом для каждого профиля имеется,  как минимум,   один кронштейн,   закрепленный    жестко   с    профилем   и

выполняющий роль опоры. Остальные кронштейны имеют  подвижные точки соединения с профилями. Число неподвижных (фиксированных) точек опоры и подвижных точек зависит от статического расчета. Закрепленная  таким образом  несущая  конструкция несет нагрузки с учетом веса облицовки, ветровых нагрузок и  разных температурных расширений материалов.

б) Технические  характеристики

1. Кронштейн:

### Материал: сталь  c алюмоцинковым покрытием,или другой материал, рекомендованный для применения в системах фасадов Госстроем РФ

Толщина кронштейна                         1,2 мм

Опорная площадка кронштейна        80 х 55 мм

(опора на несущую стену)

Длина кронштейна                              150 мм

(вылет от стены)

Расход материала: Зависит от соотношений нагрузок, вида несущего                                  основания и принимается исходя из статического расчета в соответствии с ГОСТами РФ.

### 2.Несущий профиль:

### Материал:   сталь с алюмоцинковым покрытием, или  другая сталь, рекомендованная для применения в системах фасадов Госстроем РФ

Размеры и форма:    L 50/50 /1,5 мм       длина до 6 м

3.Самонарезающий винт:

Материал и форма: нержавеющая сталь  A2 по DIN 17440  с буровым наконечником. Длина бурового наконечника не менее толщины несущего профиля.

Размеры:                   4,8 х 16 мм

4. Анкерные дюбели

В   качестве   анкерных   дюбелей   для   крепления   кронштейнов   к стене  используются анкерные элементы различных фирм – изготовителей.

Размеры  и расход анкерных дюбелей определяются  исходя из вида материала несущей  стены, веса подконструкции и облицовки, а также ветровых  нагрузок, действующих на конкретное здание (сооружение), расположенное в определенном ветровом районе. Применяемый тип анкерных дюбелей  должен соответствовать принимаемым расчетным нагрузкам. Анкерные дюбели должны иметь  техническое свидетельство и сертификат соответствия Госстроя РФ.

При использовании  анкерных дюбелей необходимо точно знать тип основания стены,  ее толщину (без штукатурки) и группу прочности материала.

На основании исходных  данных выбирается тип анкерного дюбеля и условия его монтажа:

Диаметр применяемого  сверла                  	Dd 8/мм/

Глубина просверливаемого отверстия         	t /110мм/

Глубина анкеровки в несущей стене     	t1 /100мм/

Правильность решения, заложенного  в проект,  проверяется испытаниями на  несущую  способность  анкерного дюбеля  и подтверждается Протоколом  испытания. При этом необходимо соблюдать условия и порядок  установки анкерного дюбеля, приведенные в его техническом удостоверении.

5.  Теплоизоляция

Для  систем  фасадов с  используются  теплоизоляционные материалы и  крепление их, рекомендованные к применению Госстроем РФ для навесных вентилируемых фасадов.

Выбор конкретного  вида и толщины теплоизоляционного материала зависит от предусмотренного проектного решения и теплотехнических расчетов.

4. Подготовка к монтажу

До начала проведения строительных работ по утеплению фасада     необходимо исследовать объект.

В процессе исследования проводится геодезическая съемка объекта с получением реальных размеров, выявляется состояние и тип несущей стены здания. Производятся испытания анкерного дюбеля (на вырыв), тем самым определяется его предельная допустимая нагрузка. На основании результатов исследований и  теплотехнических расчетов, (подтверждаемыми при необходимости диагностическими методами) разрабатывается проект утепления конкретного строительного объекта.

4.1 Основные части проекта:

В основе проекта утепления фасада должно содержаться  следующее:

1. Тип, толщина, план расположения и крепления теплоизоляции.

2. Тип и формат облицовочного материала, раскладка и способ его закрепления.

3. Устройство  подсистемы.

4. Узлы примыкания.

5. Монтажные чертежи.

4.2.Теплотехническая оценка объекта до его утепления

Должна соответствовать действующему техническому стандарту, на основании  которого определяется толщина теплоизоляции и вычисляется экономия  тепловой энергии для отопления помещений.

# Для защиты здания от всевозможных неблагоприятных погодных условий и создания комфортных условий внутри помещений (снижение от потери тепла зимой и перегрева летом) необходимо обеспечить вентилирование конструкции путем образования воздушного зазора. Это требование, как правило, выполняется, если внешняя облицовка установлена, как минимум, в 40 мм от теплоизоляции или несущей стены (если утепление не предполагается). Уменьшение воздушного зазора местами не более 5 мм является допустимым. Таким образом, создается воздушный зазор, обеспечивающий отвод влаги внутри конструкции.

1. Тип, толщина, план расположения и крепления теплоизоляции.

Принята толщина утеплителя – 100 мм.

Способ укладки теплоизоляции: Теплоизоляционные плиты устанавливаются вплотную друг к другу без зазоров в шахматном порядке  в два слоя по 50мм, чтобы между ними не образовались сплошные стыки. Крепление утеплителя к несущей стене осуществляется специальными тарельчатыми дюбелями. Количество тарельчатых дюбелей для крепления каждой плиты определяется по рекомендациям производителя теплоизоляции.

Определение длины тарельчатого дюбеля для крепления  теплоизоляции:

L= L1 + L2

L  -      длина тарельчатого дюбеля

L1 -     толщина теплоизоляции

L2 -      минимальная глубина крепления  тарельчатого дюбеля в несущей стене

2. Тип и формат облицовочного материала, раскладка и способ его закрепления.

В процессе выбора типа, формата и способа закрепления облицовочного материала (оцинкованного окрашенного профлиста) необходимо  привести в соответствие, как техническое, так и архитектурное решение объекта с расположением его на местности и в зависимости от окружающей застройки.

Оцинкованный окрашенный профлист  закрепляют с помощью самонарезающих винтов и заклепок. Количество точек крепления определяется на основании статического расчета. При этом расчет основан, главным образом, на учете ветровой нагрузки на поверхности фасада, на углах и  в месте стыка с парапетом.

3. Устройство несущей конструкции .

Длина кронштейна  принимается 150мм. и  зависит от толщины теплоизоляции или определенной внешней кромки облицовки фасада. Число кронштейнов  на 1 м2 фасада зависит от статического расчета для конкретного объекта.

Не допускается установка кронштейнов   на несущей стене в предусмотренные по   проекту   здания   деформационные   швы.

Выбор максимальной длины профиля должен учитывать как размер облицовочного материала, так и отвечать требованиям статики.

У наружной облицовки фасадов во время проектирования требуется принимать во внимание разницу в температуре между температурой монтажа и температурой эксплуатации. Исходя из разницы в температуре, а также разными температурными расширениями материалов, как облицовочного материала, так и несущей конструкции, на стыке двух несущих профилей предусматриваются  зазоры. Рекомендуемый минимальный размер зазора между двумя профилями составляет: 8-10,0 мм. При этом длина несущего профиля не должна быть больше высоты этажа.

Расстояние между несущими профилями по горизонтали должно быть кратным длине облицовочного материала. Во время проектирования следует учитывать требования, предъявляемые к системам вентилируемых фасадов.

4.  Узлы примыканий.

Для каждого проектного решения облицовки фасадов и утепления объекта необходимо в конструкционном отношении решить узлы примыканий:

- горизонтальное сечение элементов фасада - характерная деталь системы;

- горизонтальное сечение примыкания элементов фасада на деформационных швах;

- вертикальный разрез конструкции, включая неподвижные (фиксированные) и подвижные точки, а также стыки несущих профилей;

- верхнее примыкание к окну;

- нижнее примыкание к окну;

- боковое примыкание к окну;

- примыкание к  цоколю;

- примыкание наружного угла фасада;

- примыкание внутреннего угла фасада;

- молниеотводы.

Узлы примыканий являются составной частью проекта по облицовке фасада объекта. Рекомендуется использовать типовые узлы.

#### 5. Монтажные чертежи.

содержат в себе:

-	чертежи раскладки облицовочного материала, разработанные согласно требованиям архитектуры и исполнительных схем, отражающих действительное состояния фасадов объекта;

-  	подробное расположение точек расстановки  кронштейнов, указания неподвижных (фиксированных) и подвижных точек крепления несущих профилей;

- 	узлы примыканий.

5. Погодные условия во время монтажа

Навесная фасадная система   позволяет производить монтаж в любое время года.

Все материалы и используемые инструменты, особенно теплоизоляционные материалы, необходимо защищать от неблагоприятных погодных условий и повреждений.

Работы, связанные с укладкой теплоизоляционного материала в дождливую погоду необходимо приостановить и принять соответствующие меры для предотвращения попадания влаги на изоляционный материал.

При сложных погодных условиях, как, например, туман, сильный дождь, резкий шквальный ветер, монтажные работы в целях безопасности следует  приостановить.

6. Монтажные механизмы:

Подбор монтажных механизмов зависит от способа монтажа. Для монтажа фасадной системы  можно  избрать несколько способов:

- 	монтаж с подъемных площадок или люлек;

- 	монтаж с лесов;

- 	комбинированный монтаж.

При выполнении монтажных работ,  использовании монтажных механизмов важно знать и соблюдать принципы техники безопасности. Выбор способа монтажа фасадной системы   зависит от объема монтажных работ, расположения объекта на местности и высоты объекта.

7. Монтажные инструменты и приборы:

а)  Измерительные и юстировочные приборы:

-	отвес, шнурка;

-	рулетка, складной метр;

-	ватерпас, линейка каменщика;

-	нивелир;

-	лазер.

б) Дрели

-	для сверления отверстий во внешней ограждающей конструкции предусмотренные на основании материалов и соответствующих технических требований, а также действующих технических стандартов;

-  	для дрелей необходимо поставить набор соответствующих сверл, согласно предусмотренным анкерным дюбелям и заклепкам.

в) Инструменты  для завинчивания:

- 	отвертка с рычажным наконечником;

-  	гайковерт с электроприводом;

- 	электродрель с возможностью регулирования оборотов и крутильного момента с соответствующими насадками для завинчивания.

г)  Клепальные инструменты:

- 	ручные клепальные инструменты (клепальные клещи, комбинированные плоскогубцы);

д)  Режущие  инструменты:

-  	ручная пила по металлу ( с возможностью установки угла 450);

- 	шлифовальный режущий круг  для легкого материала;

- 	ножницы для резки металла /правые, левые/.

е)  Монтажные приспособления:

-  	молотки - обыкновенные, резиновые;

-  	канаты, блоки (ролики);

-  	пистолеты для герметизации швов;

-  	установочные (дистанционные) приспособления.

ж)  Защитные  рабочие средства:

-  	непромокаемая спецодежда, перчатки с теплой подкладкой и  шапка для работы в зимнее время;

-  	перчатки резиновые диэлектрические;

-  	защитные перчатки для  укладки теплоизоляции;

-  	респираторы;

-  	защитные очки;

- защитные каски;

- другие обычные средства, защищающие от непогоды.

8. Монтаж фасадной системы

6.1 Разметка фасада

6.2 Монтаж кронштейнов

6.3 Монтаж обрамления оконных и дверных проемов

6.4 Монтаж теплоизоляции

6.5 Монтаж ветрозащиты

6.6  Монтаж несущих профилей

6.5 Монтаж облицовки

6.6 Узлы примыканий

8.1 Разметка фасада.

Проект фасада разрабатывается в виде классических планов вентилируемого фасада, как для облицовки, так и несущей  конструкции.

Планы раскладки теплоизоляционных материалов являются составной частью проекта по утепления объекта и разрабатываются на основании исполнительных схем действительного состояния объекта. Разметка фасада производится посредством лазера или теодолита, прицельных шнуров, рулетки и мерных реек.   Горизонтальное расстояние между вертикальными осями задается  шириной облицовочного материала.

В каждой вертикальной оси должен быть вертикально установлен сквозной несущий профиль.

Вертикальное расстояние между кронштейнами    зависит от расчета статики, разработанного для конкретного проекта в соответствии с нормами нагрузки для того ветрового района, где будет реализован проект.

После определения первой горизонтальной оси начала облицовки фасада на расстояниях, вычисленных статическим расчетом, производится разметка точек крепления кронштейнов.

Рекомендуется производить разметку фасада снизу по направлению вверх  в соответствии с тем, как вслед за этим будет производиться и монтаж фасадной системы.

Точки пересечения горизонтальной и вертикальной осей будут представлять собой  точки установки кронштейнов..

8.2 Монтаж кронштейнов .

В обозначенных  точках  просверливаются отверстия под анкерные дюбели, предусмотренные на основании оценки статики и типа материала несущей стены для установки кронштейнов

Минимальная глубина анкерного крепления в несущей стене определяется всегда для каждого конкретного типа анкерного дюбеля и  приводится в техническом удостоверении фирмы-производителя.

Для проверки правильности подбора анкерного дюбеля необходимо произвести его испытания на вырыв.

Для крепления кронштейнов  в несущей стене  могут быть использованы только анкерные дюбели, удовлетворяющие требованиям статики, пригодность которых была проверена испытаниями на несущую способность.

Для сверления отверстий должно быть использовано сверло, отвечающее качеству основания и диаметру предусмотренного анкерного дюбеля.

Для сверления отверстий в основании из легкого бетона, пустотелого кирпича,  пористого кирпича "porotherm" нельзя использовать перфоратор с ударным действием.

В основании из кирпичной кладки и фасонного кирпича нельзя сверлить отверстия на стыке двух кирпичей.

Глубина просверливаемого отверстия должна быть на 10 мм больше, чем длина дюбеля.

Из отверстия необходимо удалить образовавшиеся от сверления отходы, чтобы отверстие было чистым и доступным.

Отверстия должны быть просверлены по разметке. Если отверстие было просверлено ошибочно не в том месте  и требуется просверлить новое, последнее должно находиться  от ошибочного  на расстоянии, как минимум   одной глубины просверленного отверстия.

Анкерные дюбели  закреплены правильно, если при максимальной затяжке винта не произойдет легкий проворота крепления в отверстии несущей стены; при этом винт должен легко затягиваться, без особого усилия. Анкерный дюбель можно устанавливать повторно.

8.3 Монтаж теплоизоляции.

До начала монтажа теплоизоляционных плит необходимо установить «цокольно – вентиляционный» профиль.

Монтаж теплоизоляционных плит производится в зависимости от размеров отдельных стен.

Теплоизоляционные плиты устанавливаются в шахматном порядке горизонтально рядом друг с другом таким образом, чтобы между плитами не образовались сквозные щели.

В случае необходимости и требований к форматам разной величины теплоизоляция подрезается до требуемого размера.

Каждая теплоизоляционная плита должна быть закреплена к несущей стене специальными тарельчатыми дюбелями.

На 1 м2 площади фасада следует предусматривать такое количество тарельчатых дюбелей, которое рекомендовано фирмой-изготовителем теплоизоляции.

Для утепления внешних ограждающих конструкций объектов можно использовать только теплоизоляцию, по качеству и параметрам отвечающую условиям, определенным в действующих стандартах и предназначенную для утепления объектов с вентилируемой фасадной системой.

8.4 Монтаж несущих профилей.

К кронштейну крепятся  несущие профили соответствующих форм и размеров, которые были заранее определены на основании статических требований и, следовательно, точно специфицированы в проекте по облицовке фасада объекта.

Далее несущие профили выравниваются по плоскости в горизонтальном и вертикальном направлениях.

Выровненные  таким   образом   профили   закрепляются   в  кронштейне

при помощи 2-х заклепок.

В месте стыковки двух следующих друг за другом несущих профилей в связи с тепловым расширением материалов рекомендуется соблюдать  зазор в пределах от 8,0 до 10,0 мм.

Крепление несущих профилей на углах здания зависит от типа несущей стены и определяется   исходя   из  рекомендаций  фирм-изготовителей  анкерных  дюбелей.

8.5 Монтаж окрашенных оцинкованных профлистов.

В процессе монтажных работ по  облицовке фасада здания следует действовать на основании разработанного проекта, в котором будут решены все узлы примыканий для объекта.

Монтаж профлиста производится снизу вверх и слева направо. Крепление панелей  производится самонарезающими винтами.

8.6 Узлы примыканий.

Для каждого объекта разрабатывается проектная документация, содержащая решения узлов примыканий.

а) Узлы примыкания к оконным проемам:

Обрамления оконных (дверных)  проемов изготавливаются из листовой стали. Крепятся на стену через кронштейны, установленные с шагом 600 мм сверху и с боков.

б) Узел примыкания к цоколю:

Строительная отделка состоит, в основном, из двух частей: из сплошного горизонтального профиля, который закреплен к несущей стене здания и представляет собой направляющую горизонтальную ось для  последующего монтажа теплоизоляционных плит и перфорированного профиля, обеспечивающего вентиляцию всей конструкции.

При этом в качестве перфорированного профиля используется сварная оцинкованная сетка 10х10 диаметром 1,4мм изготовленная по ТУ-1275-012-00-187205-2002 или перфорированный нащельник, обеспечивающий забор воздуха равный 50% площади зазора.

в) Узел примыкания к внешнему углу:

Узел примыкания решается использованием облицовочного углового элемента.   Для предотвращения перетока воздуха с одной поверхности стены на другую устраивается преграда, выполненная из оцинкованной стали с дополнительным лакокрасочным или полимерным покрытием. При этом в угловых зонах фасадов при схеме крепления несущего профиля неподвижно  (фиксировано) в верхнем кронштейне, в среднем кронштейне профиль закрепляется 4-мя самонарезающими винтами, обеспечивающими подвижное соединение. Для этого 2 круглых отверстия рассверливают до диаметра 6,5 мм (см. рис 17).

г) Узел примыкания к внутреннему углу:

Принцип монтажа аналогичен узлу примыкания к внешнему углу.

Общий принцип для всех узлов примыканий:

Необходимо учитывать все швы расширения сооружения и сохранять их в зонах облицовки так же, как и несущей конструкции.

Оптимально несущую конструкцию можно делить на высоту одного этажа, таким образом, образуются поля расширения, причем, максимальная высота деления зависит от типа и размеров примененных облицовочных материалов.

8.7 Перерывы во время монтажа теплоизоляции.

Прежде чем прервать работу необходимо полностью закончить ту часть или части фасадов, где в случае дождя мог бы промокнуть  теплоизоляционный материал и закрыть его защитной пленкой.

9.  Безопасность труда  и охрана здоровья

Те работники, которые прошли подготовку по монтажу фасадной системы    должны знать технологический процесс, а до  начала работ их необходимо ознакомить с используемыми  соответствующими технологическими приемами.

Об инструктаже производится запись в журнале с подписями работников.

Одновременно проверяется, имеют ли работники в распоряжении полную экипировку для работы на высоте, если этого потребуют монтажные работы.      Пространство, в котором должен производиться монтаж фасадной системы , должно быть отчетливо обозначено и снабжено табличками с предупреждением, с целью предотвращения доступа посторонних лиц на строительную площадку.

Местность по периметру стройки должна быть выровнена и лишена всех преград, которые могли бы поставить под угрозу безопасность работников во время обращения с облицовочным материалом.

После установки отдельных частей конструкции требуется ограничить доступ для остальных работников в пространство монтажа.

Безопасность работников в процессе разметки и последующего монтажа фасадной системы  с лесов должны быть обеспечены защитным барьером или защитными поясами. Закрепление защитного пояса должно обеспечить безопасность работников фиксированной длиной троса от подвеса до  рабочего места.

До начала монтажа должны быть подготовлены и проверены все устройства и средства для монтажа.

Во время монтажа теплоизоляции работники должны быть защищены соответствующими средствами для работы с минеральной или базальтовой ватой.

Для работ, связанных с монтажом облицовочного материала необходимо оснастить всех работников особыми защитными средствами соответственно отдельным профессиям.

Контроль соблюдения правил техники безопасности обеспечивает руководство стройки. Подвижные подводящие линии  для электроприборов должны быть проведены безопасно и защищены от повреждения (подвешиванием или другим приемлемым способом).

Монтажные работы необходимо прервать, если скорость ветра превысит 10 м/сек.

Освещение не должно ослеплять  работников или образовывать темные углы.

Меры безопасности должны контролироваться в текущем порядке.

Подъемными механизмами может управлять только лицо, имеющее право на эту работу. Об инструкции и назначении  на эту работу конкретного лица будет произведена запись в монтажном журнале.

Монтажные работы могут выполнять только работники, имеющие справку от врача для работ на высотах и требуемую квалификацию.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ТИПОВЫЕ  УЗЛЫ  СИСТЕМЫ И СХЕМЫ

Спецификация применяемых изделий и материалов

в навесном вентилируемом фасаде

| Поз. № | Наименование | Общий вид | Материал |  |  |  | Изготовитель продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 |
| 1. | Направляющая |  | Углеродис-тая сталь |  | Цинковое покрытие толщиной 80мкм (горячий способ) с последующим нанесением ЛКП*) II и III групп |  | Российские предприятия |
|  |  |  |  |  | Цинковое покрытие толщиной не менее 24 мкм. 1 класс (гальванический способ). |  |  |
| 2. | Направляющая |  |  |  | Алюмоцинковое покрытие покрытием Galvalume® Band EN 10215-S250GD+AZ185-A-C. |  | Российские предприятия |
|  |  |  | Коррозионностойкая сталь без защиты |  |  |  |  |
|  | * Торцы стальных направляющих должны быть защищены с помощью защитных покрытий ЛКМ толщиной 60-120 мкм. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кронштейн |  |  | Сталь с алюмоцинковым покрытием |  |  | Российские предприятия) |
| 4. | Окрашенный оцинкованный профлист |  |  | Цинковое покрытие толщиной 80мкм (горячий способ) с последующим нанесением ЛКП*) II и III групп |  |  | Российские предприятия |
| 6. | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем Тип и толщина утеплителя определяется проектной доентацией |  |  | ВЕНТИ БАТТС В |  | Наружный слой при двухслойной теплоизоляции | ЗАО «Минераль- ная вата» (Россия) ТС-07-0752-03/2 |
|  |  |  |  | ВЕНТИ БАТТС Н |  | Внутренний слой при двухслойной изоляции | ЗАО «Минеральная вата» (Россия) ТС-07-070752-03/2 |