Техническое задание

на изготовление и установку МАФ

| № | Наименование товара | Характеристика товара с указанием комплектности | Страна происхождения | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | п. Сентябрьский, ХМАО |  |  |  |
|  | Скамья со спинкой | Комплектация: Скамья со спинкой Размеры:1500х890, Н=974, Н сиденья 500 Материалы изготовления: 1. Деревянные части скамьи изготавливаются из термодревесины (массив сосны) с обязательным предоставлением сертификата качества и сертификата соответствия на изготовление термодревесины, выдаваемые изготовителем материала; пропитка древесины на основе масла и воска. 2. Металлические части изделия изготавливаются из листового металла толщиной 8 мм; окраска металла порошковыми красками, цвет по каталогу RAL 7043 обязательно согласовывается с заказчиком. Изделие изготавливается в строгом соответствии с разработанным дизайн-проектом, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сентябрьский № 73-па от 12.08.2020 года | Россия | Шт. | 19 |
|  | Урна | Комплектация: Урна с поворотным механизмом Размеры: 352х300, Н=500 Материалы изготовления - листовой металл толщиной 4 мм; окраска металла порошковыми красками, цвет по каталогу RAL 7043 обязательно согласовывается с заказчиком. На дне урны необходимо предусмотреть сквозные отверстия для предотвращения скопления воды. Изделие изготавливается в строгом соответствии с разработанным дизайн-проектом, утвержденным постановлением администрации сельского поселения Сентябрьский № 73-па от 12.08.2020 года | Россия | Шт. | 19 |

Общие требования к оборудованию:

- Каждое изделие должно сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть указано: предназначение, заводской номер и монтажные схемы сборки изделия.

- Оборудование должно устанавливаться с учетом Российского ГОСТа.

- Для изготовления деревянных деталей должна использоваться термодревесина (массив сосны без пороков древесины: сучков, трещин, гнилей, глазков и тому подобных дефектов) влажностью не более 4-6%

Термодревесину необходимо использовать изготовленную на специализированном производстве путем термогидролиза дерева в условиях ограничения доступа воздуха под влиянием нагретого водяного пара.

Перед началом работ Заказчику предоставить сертификат качества и сертификат соответствия используемой для изготовления изделия термодревесины. Сертификаты должны быть предоставлены изготовителем материала термодревесина.

Деревянные детали оборудования должны быть тщательно отшлифованы и окрашены пропиткой на основе масла и воска.

- Стальные детали и конструкции должны быть грунтованы, окрашены порошковыми красителями в два слоя, все крепежные и закладные элементы оцинкованы.

- Гарантийный срок изделий - 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта выполненных работ. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение 12 месяцев с даты подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ.